# 可视喉镜参数

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

4、一次性喉镜片可插入镜片长度：88mm

5、渐缩型镜片前端厚度：10.5mm

6、镜片角度：33度

7、配套PCTG材料一次性使用喉镜片。较PC材质，不含双酚A，透明度高。

8、视场角60º±15%

9、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

10、液晶屏像素（PIX ）：720*480

11、分辨率≥7.87LP/mm

12、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式

13、纺锤型短手柄设计，握持舒适

- 14、具有特殊防雾功能

15、手柄防水等级：IPX7

16、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞40万张，可存储录像时长16小时

- 17、支持WIFI，触屏操作。

18、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

19、充电器输出：5V，1000mA

20、充电时间：＜3小时

21、持续放电时间：＞3小时

22、充电次数：＞300次

23、内置可充电式锂电子聚合物电池

24、由厂家负责售后服务

预算金额3万元