热牙胶充填系统技术参数及配置要求

| 序号 | 项目名称 | 热牙胶充填系统参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申购设备名称 | 热熔牙胶充填系统 |
| 2 | 用途及适用人群 | 热熔牙胶充填系统用于在根管充填阶段加压软化牙胶，实现根管充填。本设备仅能由受训合格的专业人士（例如牙医）在医院或诊所使用。牙胶充填仪用于加热软化牙胶，将牙胶充填至根管内。适用于牙齿疾病各年龄层患者。 |
| 3 | 设备的功能要求 | 设备由两部分组成，分别为：1.热熔牙胶充填机：用于在根管充填阶段加压软化牙胶，实现根管充填；2.牙胶充填仪：用于加热软化牙胶，将牙胶充填至根管内。 |
| 4 | 功能的技术指标及其他技术参数 | - 热熔牙胶充填机 1.1 无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活； ▲1.2 360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度； 1.3 配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样； 1.4 工作尖六角梅花设计，可多方向操作，6个方向可以调整； 1.5 0.2秒快速加温到200度，1秒快速冷却； 1.6 2600mAh大容量锂电池，充电所需时间约4个小时，使用寿命长（可充放电500次以上）； 1.7 采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确； 1.8 T1-T5五个预设的工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度。 ▲1.9 不同工作模式下加热温度在90℃到300℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度； ▲1.10 工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高； |
| 5 | 软、硬件的 配置要求 | 整机质保三年 |

预算控控制价24000元