中央监护系统采购需求

一、功能需求

- 满足介入手术对心脏电生理信号的精确采集、分析及标测需求，实现术中实时监测动脉血压，电生理信号与血压波形的同步显示与记录，便于相关性分析。

二、核心功能要求

- 1.系统架构：采用有线网络连接方式，确保数据传输的稳定性与安全性。中央站需具备接收、显示、存储及回顾床旁监护仪数据的能力。

- 2.监测主要功能：系统需支持以下核心参数的监测与集中显示，心电、有创动脉压、血氧饱和度、外周血压监测。

- 三、硬件配置要求

- 中央工作站：商用品牌台式电脑，内存≥8GB，硬盘≥1TB，配备内外使用双显示器（≥21.5英寸），用于主界面显示与多床观察。配备标准导联心电电缆、血氧探头、有创血压传感器及袖带等基础附件。

- 四、商务与服务要求

- 1.安装培训：供应商需负责设备安装调试，并对操作医生及护士进行电生理记录及有创血压监测操作培训。

- 2.质保期：整机质保≥3年，软件免费升级。

- 3.维修响应：报修后24小时内响应，48小时内工程师到场。

- 4.有创动脉压监测耗材为通用耗材，在广西招采子系统能点配。

- 五、其他说明

- 1.本设备主要用于介入导管室，需确保电磁兼容性，不影响DSA等影像设备运行。

- 2.供应商需在投标文件中明确说明血压监测模块是内置集成还是外接附件，并说明校准方式。