超声波清洗机需求

一、设备用途

内镜附件超声波清洗机是消化内镜中心配套的核心清洗消毒专用设备，可利用超声波空化效应，对活检钳、圈套器、内镜探头等全品类内镜诊疗附件进行无死角标准化清洗，彻底清除管腔缝隙、关节咬合面等手工清洗无法触及区域的血迹、组织碎屑、污染物与生物膜，是落实院感防控要求、符合国家内镜清洗消毒技术规范的核心保障，可从源头杜绝患者交叉感染风险，实现清洗流程标准化可追溯，同时大幅缩短附件周转时间、提升内镜诊疗接诊效率，延长精密附件使用寿命、降低科室综合运营成本，还能有效减少医护人员手工操作的职业暴露风险。

二、适用人群

主要适用于医院内镜中各类配套附件的标准化清洗。

三、功能要求

1.能快速、彻底清除医疗器械表面上的各种污垢。

2.能清洗带有管腔、沟槽、关节等形状复杂的医疗器械。

3.对被清洗医疗器械表面无损伤。

4.可加入各种淸洗酶进行清洗。

5.在室温或适当加温至（35-45）℃进行清洗。

6.整机一体化结构便于移动安装摆放。

7.节省淸洗酶、清洗纸、能源、工作场地和人工等。

8.产品的操作通过单片机控制。

9.超声波功率转换效率高，清洗速度快，比传统清洗方法的效率提高了几倍到几十倍。

10.超声波清洗能杀灭细菌、溶解有机污染、防止腐蚀。

11.产品设计美观大方，防锈性好；清洗槽采用优质食品级306不锈钢冲压成形，防水性能好。

12.清晰简洁的触控面板设计，工作时得心应手，外排水式结构设计，方便随时更换清洗液。

13.精密贴心保护、纤小及不随意摩擦的器械清洗篮筐配置。

四、配置清单

01.清洗器主机1台

02.电源线3X0.75㎡  220V/50Hz   1条

03.清洗篮筐1只

04.降音盖1只

05.使用说明书、保修卡、合格证1套

- 网络要求

无网络要求

六、售后服务要求

质保一年，安排安装培训，有故障问题48小时内响